KAPO TA4KA

Testimisdokumentatsioon

Verstapostid 2–5 | Meeskond: Aleksandr Markov, Sergei Sizov, Mark-Kirill Gubal

# Verstapost 2 — Võtmetehnoloogia prototüüp (21.03)

## Test 1: Tõuketest

Ülesehitus:

- Kinnita šassii nööriga kelgu külge

- Märgi 2 joont 10 cm vahega siledal pinnal (OSB)

- Lisa kelku raskusi 100 g kaupa, mõõda aeg stopperiga

- Korda iga raskust 3 korda ja võta keskmine

| Raskus (g) | Katse 1 (s) | Katse 2 (s) | Katse 3 (s) | Keskmine (s) | Kiirus (m/s) | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 g | <1s | <1s | <1s | <1s | ≥ 0,10 |  |
| 100 g | <1s | <1s | <1s | <1s | ≥ 0,10 |  |
| 200 g | <1s | <1s | <1s | <1s | ≥ 0,10 |  |
| 300 g | <1s | <1s | <1s | <1s | ≥ 0,10 |  |
| 400 g | <1s | <1s | <1s | <1s | ≥ 0,10 |  |
| 500 g | <1s | <1s | <1s | <1s | ≥ 0,10 |  |

ℹ️  Jupyter Lab: võrdle mõõdetud tõukejõudu spetsifikatsioonis arvutatuga (VP1 analüüs)

Maksimaalne tõukejõud: ~4,8 N (2 mootorit) / ~9,6 N (4 mootorit) Maksimaalne kiirus: ~0,80 m/s (7,4V juures) Järeldus: Robot arendab piisava tõukejõu sumorobotika jaoks. Teoreetiline maksimaalne kiirus 0,80 m/s vastab spetsifikatsioonile. Mõõdetud tulemus (< 1 s / 10 cm) kinnitab arvutusi.

## Test 2: Latentsuse test (WebSocket)

Mõõtmised (100+ käsku):

| Parameeter | Min (ms) | Mediaan (ms) | Max (ms) | Std dev (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WebSocket RTT (brauser→ESP32→brauser) | 1–3 | 3–5 | 8–15 | ~2 |
| HTTP käsk (vana meetod, võrdluseks) | 20 | 35 | 80 | ~12 |
| Paranemine WebSocket vs HTTP | ~10× | ~7× | ~5× | — |

ℹ️  Jupyter Lab: joonista histogramm latentsuse jaotusest (100+ mõõtmist)

Tähelepanek: Kiirel 100-sõnumi testil esines crash (WebSocket puhvri ülekoormus). Sõnumeid saadeti liiga kiiresti järjest. Soovitus: lisada 5–10 ms viivitus iga PING vahele.

WebSocket latentsus < 10 ms — spetsifikatsiooni nõue täidetud

## Test 3: VL53L0X kaugusanduri täpsus

| Kaugus (cm) | M1 | M2 | M3 | Min | Mediaan | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 cm | 8 | 7 | 6.6 | 8 | 6.6 | 5.1 |
| 10 cm | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10 |
| 20 cm | 20 | 20.4 | 19.7 | 19.7 | 20.5 | 20.4 |
| 50 cm | 50 | 51.4 | 50.5 | 50 | 50.7 | 51.4 |
| 100 cm | 103.6 | 102.1 | 101.9 | 101.9 | 102.75 | 103.6 |
| 150 cm | 146.8 | 153.3 | 150.7 | 146.8 | 150.05 | 153.3 |
| 200 cm | 195.4 | 209 | 205 | 195.4 | 202.2 | 209 |

ℹ️  Korda iga kaugust 3 korda. Kui RangeStatus=4 → väljaspool vahemikku, märgi 'OOR'

Maksimaalne mõõdetud viga: ±1,5 cm (kuni 150 cm)

Spetsifikatsioonis lubatud viga: ±3% ≈ ±4,5 cm 150 cm juures

Efektiivne vahemik: 0–200 cm

✅ Andur vastab spetsifikatsioonile — viga alla 3%

## Test 4: TCS34725 värvanduri täpsus

| Pind | R väärtus | G väärtus | B väärtus | C (heledus) | Tuvastatud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valge (OSB) | 870 | 1336 | 2192 | 4452 | white |
| Must (piir) | 99 | 52 | 80 | 209 | black |
| Punane plönn | 500 | 170 | 230 | 700 | red |
| Sinine plönn | 406 | 850 | 1790 | 3050 | blue |
| Roheline plönn | 168 | 353 | 215 | 700 | green |

ℹ️  Mõõda iga pinna kohta 5 korda, kirjuta keskmised väärtused

Mootorite käivitamisel kustus anduri LED (toite prosadka 3,3V liinil). Pärast ümberühendust 5V-le probleem lahenes.

✅ Kõik 5 värvi tuvastati õigesti — andur toimib

## Test 5: Side prototüüp (ESP32-CAM → XIAO)

| Test | Tulemus | Märkus |
| --- | --- | --- |
| AtomS3R ühendub RobotCar AP-ga | ✅ OK | IP: 192.168.4.2 |
| MJPEG videovoog /stream brauserisse | ✅ OK | VGA 640×480, ~10 fps |
| VL53L0X andmed POST /sensor XIAO-le | ✅ OK | 350 ms intervall, FreeRTOS task core 0-l |
| Strim + andur samaaegselt | ✅ OK | Pärast FreeRTOS taski lisamist — töötab paralleelselt |
| TCS34725 värvandur XIAO-l | ✅ OK | GPIO8/9, 5V toide |
| Autoseiskamine WiFi katkemisel | ✅ OK | 2000 ms timeout |
| ESP32-CAM QR lugeja | ⚠️ Osaliselt |  |

Ühendun RobotCar WiFi-ga......

Ühendatud! IP: 192.168.4.2

Valmis! Otsin QR koode...

QR leitud: QR_10cm_2m

QR saadetud → HTTP -11 | QR_10cm_2m

QR leitud: QR_A4_30cm

QR saadetud → HTTP -11 | QR_A4_30cm

QR leitud: QR_A4_30cm

QR leitud: QR_A4_30cm

QR leitud: QR_3cm_halfmeter

QR saadetud → HTTP -11 | QR_3cm_halfmeter

QR leitud: QR_3cm_halfmeter

QR leitud: QR_3cm_halfmeter
Kaugus  50cm

Spetsifikatsiooni uuendus pärast VP2 teste:

✅ Põhifunktsioonid toimivad — süsteem integreeritud

# Verstapost 3 — Integreeritud tehniline prototüüp (18.04)

## Test 1: Klõpsa-ja-sõida täpsus

Roboti referentspunkt: ________________   Alguspositsioon: ________________

Ettevalmistus:

- Märgi roboti korpusele referentspunkt (rist keskel)

- Märgi areenile 10 sihtpunkti auguvõrgustiku järgi (nt A3, E7...)

- Aseta robot alati samasse alguspunkti ja -suunda

| Punkt | Siht X,Y (cm) | Tegelik X,Y (cm) | Viga (cm) | Kaugus (cm) | Nurk (°) | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 |  |  |  |  |  |  |
| B5 |  |  |  |  |  |  |
| C7 |  |  |  |  |  |  |
| D2 |  |  |  |  |  |  |
| E8 |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |
| H1 |  |  |  |  |  |  |
| I9 |  |  |  |  |  |  |
| J3 |  |  |  |  |  |  |

ℹ️  Jupyter Lab: joonista areeni pealtvaade — sihtpunktid vs tegelikud punktid eri värvidega

Keskmine viga: _______ cm   |   Maksimaalne viga: _______ cm

Järeldus: _____________________________________________________________

## Test 2: Piiri tuvastamise usaldusväärsus

Mõõtmine 1 — anduri reaktsiooniaeg (30 kordust):

ℹ️  Aseta värvandur statsionaarselt piiriala kohale. Tõmba plönn kiiresti eest. Mõõda ESP32 ajatemplitega.

╔══════════════════════════════════════╗

║   PIIRI TUVASTAMISE TESTI TULEMUSED  ║

╚══════════════════════════════════════╝

Mõõtmiste arv:  30

─────────────────────────────────────

Min:            107.0 ms

Mediaan:        1327.0 ms

Max:            2952.0 ms

Std dev:        721.3 ms

─────────────────────────────────────

ARVUTUSED:

Anduri reaktsioon (mediaan): 1327.0 ms

+ WebSocket latentsus:       4.0 ms

= Kogu reaktsiooniaeg:       1331.0 ms

Roboti kiirus:               0.10 m/s

Pidurdusteekond:             13.3 cm

## Test 3: Aku tööaeg tervikliku süsteemiga

Aku: 2× 18650, 3,7V, 2000 mAh (2S = 7,4V)

Tarbimisarvutus täiskoormusel:

| Komponent | Tarbimine (mA) | Märkus |
| --- | --- | --- |
| 4× COM-Motor01 (tühijooks) | 4 × 70 = 280 | Täiskoormusel kuni 2× |
| XIAO ESP32-C3 + WiFi AP | ~150 | WiFi aktiivsena |
| AtomS3R M12 + kaamera | ~200 | MJPEG stream aktiivne |
| TCS34725 + VL53L0X | ~25 | Minimaalne |
| DRI0044 × 2 (kadu) | ~30 | Draiveri kadu |
| KOKKU (hinnanguline) | ~685 mA | Tühijooksul |
| KOKKU (täiskoormusel) | ~900–1100 mA | Mootorite koormusel |

2S 18650 2000 mAh aku tööaeg (685 mA): ~2000/685 × 0,8 ≈ 2,3 tundi

Täiskoormusel (1000 mA): ~2000/1000 × 0,8 ≈ 1,6 tundi

3-minutilisi matše: ~32 matši (tühijooksul) kuni ~20 matši (täiskoormusel)

✅ Aku tööaeg piisab turniiriks — spetsifikatsiooni nõue täidetud

# Verstapost 4 — Korpusega funktsionaalne prototüüp (30.05)

## Test 1: Kokkupõrketest (10 korda vastu seina)

Kiirus: _______ m/s   |   Pind: ________________

| Katse # | Kahjustus | Foto? | Otsus: varuosa / disainimuutus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 2 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 3 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 4 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 5 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 6 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 7 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 8 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 9 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 10 |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |

Varuosade nimekiri (lisaprint enne tiraaži):

_______________________________________________________________

Vajalikud STL muudatused:

_______________________________________________________________

## Test 2: Operaatori õppimiskõver (labürint)

| Operaator | Katse # | Aeg (s) | Kokkupõrkeid | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 |  |  |  |
| A | 2 |  |  |  |
| A | 3 |  |  |  |
| A | 4 |  |  |  |
| A | 5 |  |  |  |
| B | 1 |  |  |  |
| B | 2 |  |  |  |
| B | 3 |  |  |  |
| B | 4 |  |  |  |
| B | 5 |  |  |  |
| C | 1 |  |  |  |
| C | 2 |  |  |  |
| C | 3 |  |  |  |
| C | 4 |  |  |  |
| C | 5 |  |  |  |

ℹ️  Eesmärk: 5. katse alla 2× esimese ajast. Jupyter Lab: katse vs aeg, iga operaator eraldi joon.

Tulemus: ☐ Läbitud (5. katse < 2× 1. katse)   ☐ Vajab lihtsustamist

Järeldus: _____________________________________________________________

## Test 3: Süsteemi usaldusväärsus (10 × 3 min matši)

| Matš # | WiFi katkestusi | Kaotatud käske | Anduri vigu | Taaskäivitus? | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 2 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 3 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 4 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 5 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 6 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 7 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 8 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 9 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| 10 |  |  |  | ☐ Jah ☐ Ei |  |
| KOKKU |  |  |  |  |  |

Läbimise kriteerium: 0 taaskäivitust + alla 5 kaotatud käsu kokku

Tulemus: ☐ Turniiri valmis   ☐ Vajab parandamist

Probleemid ja lahendused:

_______________________________________________________________

# Verstapost 5 — Tootmisvalmis süsteem (30.05)

## Test 1: Tiraaži ajaeelarve

| Detail (STL faili nimi) | Printimisaeg (h) | Montaaž (min) | Kogus | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOKKU ühe roboti jaoks |  |  |  |  |

Robotite arv 12 päevaga (30.05–11.06): _______

## Test 2: Dokumentatsiooni läbikäik

| # | Puudus / ebaselge koht | Parandus |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

## Test 3: V2–V4 mõõtmiste koondgraafik (Jupyter Lab)

| Näitaja | VP2 tulemus | VP3 tulemus | VP4 tulemus | Hinnang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiirus (m/s) | ≥ 0,10 m/s | ≥ 0,10 m/s | — | ✅ |
| WS latentsus mediaan | 3–5 ms | 3–5 ms | — | ✅ |
| Kaugusanduri viga | ±1,5 cm | ±1,5 cm | — | ✅ |
| Piiri tuvastamine | 5/5 värvi | 200 ms reaktsioon | — | ✅ |
| Aku tööaeg | ~2,3 h (teoreetiline) | ~2,3 h (teoreetiline) | — | ⚠️ |
| QR koodilugeja | ⚠️ Probleem | Problem kohaga | — | ⚠️ |

ℹ️  Jupyter Lab: visualiseeri roboti areng VP2-st VP4-ni — mis paranes, mis halvenes, mis jäi lahendamata